Приложение №1

к документации электронного аукциона

Техническое задание

на поставку автомобиля «Чайка-Сервис 27844S»

(автогидроподъемник Чайка-Socage Т-322 на базе ГАЗ 33081)

для нужд ОАО «ЮТЭК - Энергия»

№ закупки: 20 /2016

Общие требования:

Автомобиль «Чайка-Сервис 27844S» (автогидроподъемник Чайка-Socage Т-322 на базе ГАЗ 33081  с двухрядной 4-х дверной 5-ти местной кабиной) - должен быть 2016 года выпуска (аналог не допускается)

Автомобиль «Чайка-Сервис 27844S» (автогидроподъемник Чайка-Socage Т-322 на базе ГАЗ 33081  с двухрядной 4-х дверной 5-ти местной кабиной должен быть новым, заводской сборки, ранее не находившимся в эксплуатации, не подвергавшийся ремонту и восстановлению, не иметь пробега,  не состоять в споре и под запрещением, не обремененным правами третьих лиц, технически исправным и готовым к эксплуатации.

Требования к качеству:

Качество автомобиля должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара действующим законодательством РФ, заводом-изготовителем автомобиля и подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами качества (сертификатами качества), иными необходимыми документами, прилагаемыми к автогидроподъемнику. Автомобиль должен быть новым и ранее не использованным, соответствовать требованиям технической спецификации по производительности.

Требования к документации:

Продавец обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю следующие документы:

- Паспорт транспортного средства (ПТС);

- Руководство по эксплуатации на шасси автомобиля

- Сервисная книжка на шасси автомобиля;

- Паспорт на автогидроподъемник (надстройка на шасси);

- Копия сертификата технического регламента Таможенного Союза; (идёт в составе паспорта на автогидроподъемник)

- Копия ОТТС (Одобрения Типа Транспортного Средства)

- Комплект ключей;

- Инструкция по эксплуатации на русском языке на автогидроподъемник (надстройка на шасси);

- Пакет документов необходимых  для регистрации автомобиля в ГИБДД.

Условия поставки:

Победитель электронного аукциона – передает Покупателю в собственность с комплектом документов на него на территории Продавца не позднее 25 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере 50%  стоимости Товара, но не ранее 100% стоимости Товара. Прием-передача Товара оформляется Универсальный передаточный документ (УПД) или (счет-фактуру, товарную накладную) и актом приема-передачи  совместно, представителями Покупателя и Продавца производится осмотр и проверка соответствия и работоспособности автомобиля.

Обязательные требования к гарантийному обслуживанию:

Гарантийный срок:

– на автогидроподъемник Чайка-Socage Т-322: 3 (три) года - на металлоконструкцию, 2 (два)  года - на гидравлику со дня подписания акта приема-передачи автомобиля в эксплуатацию.

– на базовое шасси ГАЗ 33081  с двухрядной 4-х дверной 5-ти местной кабиной: 1 (один) год или 30 000 (тридцать тысяч) километров пробега.

| Модель шасси |  |  | ГАЗ 33081 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Двигатель и трансмиссия |
| Модель, тип | ММЗ Д-245.7, Четырехтактный, дизельный , Евро-4 |  |  |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд |  |  |
| Объем двигателя, см3 | 4 750 |  |  |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 87,5 (119) при 2400 |  |  |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 420 при 1200 |  |  |
| Колесная формула, привод | 4х4, полный |  |  |
| Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 5 – вперед; 1 - назад |  |  |
| Ходовая часть |  |  |  |
| Тормозная система | С гидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС. |  |  |
| Тормоза передние, задние | Барабанные |  |  |
| Подвеска передняя, задняя | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. |  |  |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |  |
| Число мест в кабине | 5 |  |  |
| Шины | 12,00 R18 |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Обозначение по от ТС | ЧАЙКА-СЕРВИС 27844s |
| --- | --- |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: |  |
| - длина/ширина/высота | 8700/2500/3700 |
| База автомобиля, мм | 3770 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Снаряженная масса/ полная масса, тн | 7,0 |
| Технические характеристики АГП |  |
| АГП | Чайка-Socage T-322 |
| Конструкция рабочего оборудования | Телескопическая стрела с люлькой |
| Рабочая высота подъема, м | 22 |
| Вылет, м / Грузоподъёмность люльки, кг | 13,0 / 300 15,5/ 80 |
| Угол поворота, град. | 360° |
| Антикоррозийная обработка надрамника | Дробеструйная обработка |
| Настил платформы | Рифленый алюминий |
| Размещение электропроводки и рукавов высокого давления | Внутри стрелы |
| Материал изготовления люльки | Алюминий |
| Изоляция люльки, Вольт | 1000 |
| Тип изоляции люльки | Опорно-стержневой, полимерный изолятор |
| Габаритные размеры люльки, м Длина/ширина/глубина не менее | 1,4/0,7/1,1 |
| Транспортное положение люльки | Над кабиной |
| Тип крепления корзины к стреле | Шарнирно-рычажное |
| Угол поворота корзины/ угол наклона град, не более | ±90/90 |
| Количество пультов управления подъемником, шт. | 2 (в люльке пульт управления закрыть кожухом съемным) |
| Тип пультов управления: -на колонне АГП -в люльке | Ручной, гидравлический, пропорциональный Ручной, электрический, пропорциональный |
| Кресло оператора | Установить кресло для оператора |
| Пульт управления опорами | Гидравлический, пропорциональный, 4-х секционный (на каждую опору отдельная секция). |
| Тип аварийного насоса: - Ручной | Стандартная комплектация (ручной насос) |
| Система безопасности АГП: - Гидравлическая - Электронная | В гидросистеме должен присутствовать 4 предохранительных клапана, которые необходимы для ограничения максимального давления в системе. Состоит из следующих подсистем: - Отслеживание положения платформы и подъемника. В составе – пять датчиков, следящих за положением опор и за состоянием шасси (вывешивание колес), а так же датчики стрелы подъемника, следящие за транспортным положением. Сигнал от каждого датчика передается на системную плату, где обрабатывается единым блоком управления. - Ограничение максимальной грузоподъемности корзины – блокировка всех движений подъемника, в случае превышения допустимой массы груза в корзине. - Отслеживание горизонтального вылета. Ограничивает горизонтальный вылет подъемника в зависимости от массы поднимаемого груза. При приближении к максимальному значению горизонтального вылета, система подает звуковой сигнал оператору, а при достижение максимального значения – блокирует все движения подъемника за исключением опускания и поворота. - АНТИКРЭШ – система, отслеживающая положение стрелы, относительно кабины автомобиля. Блокирует работу подъемника над кабиной, сигнализируя оператору звуковой и световой индикацией. Движения подъемником в секторе над кабиной возможны только при одновременном нажатии на, находящуюся на пульте управления подъемником, и на рычаг гидрораспределителя. |
| Опорная рама под АГП | Сварная конструкция из низколегированной стали. Контроль качества сварных швов: с применением ультразвукового дефектоскопа. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система (полиакриловая, антикоррозийная мастика). Цвет окраски опорной рамы – черный |
| Крепление опорной рамы под АГП к раме шасси | Опорная рама крепится к шасси упругим соединением |
| Прочее оборудование | - Пластиковые крылья, брызговики. - Боковые влагозащищенные габаритные огни 3 шт. на сторону. - Световозвращающая маркировка пленкой в соответствии с ГОСТ - Коробка отбора мощности и насос(OMFB, HydroCar, пр-во Италия) - Электро - удлинители к корзине (напряжение 220 Вольт) - Автономный отопитель Webasto AirTop 2000ST, 2 кВт |
| Срок службы подъемника, лет, не менее | 10 |
| Температурные диапазоны работы АГП, град Цельсия: | От -40 до +40 |

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия»								О.Е. Герасименко

Согласованно:

Главный инженер										Р.В. Подойников

Начальник участка механизации									А.В. Птичкин